Rozložení trubek autoservis:

V autoservisu, kde budou svodové trubky odvádět oleje a další znečišťující látky a budou napojené na separátor ropných látek, je klíčové zajistit správnou dimenzaci, materiál a rozložení těchto trubek, aby efektivně zvládaly zachytávání a přepravu odpadních vod do separátoru. Zde jsou podrobnosti:

1. Průměr trubek:

Pro odvádění vody obsahující oleje a jiné znečišťující látky se běžně používají trubky s následujícími průměry:

Minimální průměr trubek by měl být 110 mm (DN 110), což odpovídá normám pro odvodnění odpadních vod obsahujících nečistoty.

Pro větší průtoky nebo intenzivnější provoz lze použít trubky o průměru 125 mm (DN 125) nebo více, v závislosti na objemu odpadních vod, které se budou do separátoru odvádět.

Separátor ropných látek by měl být správně dimenzován podle množství vody a potenciálního znečištění, což může ovlivnit i dimenzi trubek.

2. Rozložení vstupu do trubek (umístění odvodňovacích míst):

Sběrná místa: Vzhledem k tomu, že pracujete s tekutinami, které mohou obsahovat ropné látky, měla by být sběrná místa (guly) rozmístěna tak, aby efektivně zachytila odpadní vodu po celé ploše dílny. Doporučuje se mít minimálně:

1 sběrné místo na každých 50 m² podlahové plochy.

Ve vašem případě, při ploše 108 m², by měla být minimálně 2 až 3 sběrná místa.

Poloha odvodňovacích žlabů: Zvažte instalaci podlahových žlabů nebo lineárních odvodňovacích systémů v blízkosti pracovišť, kde se nejčastěji manipuluje s oleji nebo jinými znečišťujícími látkami (např. kolem montážních ramp, mycích stanovišť atd.). Tyto žlaby zajistí, že odpadní voda bude účinně svedena do trubek.

Sklon podlahy: Podlaha autoservisu by měla mít sklon směrem k těmto sběrným místům, aby voda přirozeně odtékala do žlabů a trubek. Doporučený sklon je minimálně 1–2 %.

3. Materiál trubek:

PVC (polyvinylchlorid): Tento materiál je nejčastěji používaný pro odvodňovací systémy v průmyslových objektech. PVC trubky jsou odolné vůči chemikáliím, ropným produktům a dalším agresivním látkám, což je ideální pro autoservisy. PVC je navíc snadno instalovatelné a cenově dostupné.

PE (polyetylen): Polyetylenové trubky jsou také velmi odolné vůči chemickým látkám a abrazivním částečkám. Mohou být použity tam, kde jsou vyšší nároky na odolnost a pevnost trubek.

Litina nebo nerezová ocel: Tyto materiály se používají méně často, ale mohou být volbou pro vysoce namáhané nebo průmyslové systémy, kde se očekává dlouhá životnost a extrémní odolnost proti chemikáliím a vysokým teplotám.

4. Separátor ropných látek:

Měli byste zajistit, aby separátor byl správně dimenzován na objem vody a množství znečišťujících látek, které autoservis produkuje. Separátor by měl být instalován před připojením na veřejnou kanalizaci nebo jiný odvodní systém.

Odvod vody ze separátoru by měl být v souladu s místními předpisy pro vypouštění vody do kanalizace nebo přírodních vodních toků, protože musí splňovat normy týkající se obsahu ropných látek.

Doporučení:

Konzultace s odborníkem: Doporučuji se obrátit na odborníka na instalaci odpadních systémů nebo projektanta, který vám může připravit přesný plán podle objemu produkovaných odpadních vod a specifických potřeb vašeho autoservisu.

Pravidelná údržba: Po instalaci je nezbytné provádět pravidelnou údržbu trubek, sběrných míst a separátoru, aby se zabránilo ucpávání a zajistila se efektivní filtrace ropných látek.

Tímto způsobem bude váš systém navržen tak, aby efektivně zvládal znečištěnou vodu a splňoval ekologické požadavky.

Doporučené typy a výrobci separátorů ropných látek:

1. ACO Czech Republic

Typ: ACO Oleopass

Popis: Tento typ separátoru je ideální pro menší provozovny, jako jsou autoservisy nebo myčky aut. ACO Oleopass nabízí účinné oddělování olejů a ropných látek od vody a splňuje všechny příslušné normy (ČSN EN 858-1 a 858-2). Je vybaven integrovaným sedimentačním prostorem.

Kapacita: Vhodný pro menší až středně velké provozy.

Výhody: Kompaktní design, snadná instalace, vysoká účinnost separace ropných látek.

Web: ACO Separátory

2. MEVA

Typ: MEVA NS

Popis: Tento separátor je určen pro malé a střední provozy. Jeho konstrukce umožňuje snadné odstraňování ropných látek z vody a splňuje ekologické požadavky na ochranu vod. V nabídce jsou různé kapacity podle potřeby provozu.

Kapacita: K dispozici různé velikosti podle průtoku vody (od malých jednotek po větší průmyslové verze).

Výhody: Vysoká účinnost, odolný materiál, snadná údržba.

Web: MEVA Separátory

3. AB PLAST

Typ: AB OLEO

Popis: Separátory AB OLEO jsou navrženy pro efektivní odstranění ropných látek z odpadní vody. Jsou vhodné jak pro menší, tak středně velké autoservisy a servisy technických zařízení. K dispozici jsou varianty s automatickým hlídáním hladiny oleje.

Kapacita: Výběr podle potřeby, většinou v rozmezí průtoku od 1 do 10 l/s.

Výhody: Modulární systém, možnost volby automatického řízení, odolnost proti chemickým látkám.

Web: AB Plast

4. KASI

Typ: KASI - Separátory ropných látek

Popis: Separátory od firmy KASI jsou certifikovány dle evropských standardů a vhodné pro menší provozy, jako autoservisy. Tyto separátory se vyznačují vysokou spolehlivostí a odolností. Lze je upravit na míru potřebám vaší provozovny.

Kapacita: Různé velikosti dle průtoku.

Výhody: Flexibilní řešení na míru, snadná údržba, možnost dodatečných funkcí.

Web: KASI

5. HAAS+SOHN

Typ: SOTRALENTZ NG/O

Popis: Tento model separátoru je vhodný pro provozy s menším až středním objemem znečištěné vody. Systém nabízí dlouhou životnost a vysokou účinnost separace ropných látek.

Kapacita: Nabízí různé velikosti a možnosti přizpůsobení provozu.

Výhody: Robustní konstrukce, jednoduchá obsluha, dlouhá životnost.

Web: HAAS+SOHN

Na co se zaměřit při výběru separátoru:

Průtok: Vyberte si separátor s průtokem odpovídajícím velikosti a potřebám vašeho autoservisu. U menších provozů bývá dostatečný separátor s průtokem okolo 3-5 l/s.

Typ údržby: Některé modely umožňují snadnější údržbu díky automatickému hlídání hladiny oleje nebo automatizovaným systémům na odstranění ropných látek.

Certifikace a legislativa: Ujistěte se, že vámi vybraný separátor splňuje všechny normy (ČSN EN 858-1 a ČSN EN 858-2) pro ochranu životního prostředí.

Výběr separátoru by měl být založen na objemu vody, kterou plánujete odvádět, a na množství znečišťujících látek. Doporučuji konzultovat výběr konkrétního modelu s dodavatelem nebo projektantem kanalizačních systémů, který vám může pomoci s dimenzováním a instalací na základě specifik vaší provozovny.